附件1：

设备数量清单及技术参数一览表

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘式粉碎机 | ф175*磨盘直径:φ175mm; *给料粒度:≤4mm; *出料粒度:≤0.15mm; *生产率:25kg/h | 1 | 台 |
| 2 | 滚轴式罐磨机 | PM-8-T适应物料<15mm; *出料粒度<0.0001mm, *附钢罐、陶瓷罐及钢和陶瓷研磨球与锻等研磨介质 | 1 | 台 |
| 3 | 实验型静电粉末喷涂机（打样静电喷枪） | 1，数字显示电压，直观；2，智能型操作界面：为方便使用者可通过触摸式按键选择相应的模式（a.凹角模式，适合喷涂复杂形状及凹角部位时;b.重喷模式，用于因排斥静电不易涂装或者再次涂装时;c.平板模式） 3，手提便携式； 机器参数： 输入电压: 110V-220V；频率: 50-60Hz；输入功率:50W；最大输入气压: 8公斤；最小输入气压:4公斤；压缩空气最大水汽含量:1.3g／立方米；最大压缩空气消耗量：10立方米／h；出粉量：500g／min（5bar时）；离子极性：负极；粉杯容粉量：400克。 推荐厂家型号：杭州卡罗弗喷涂设备有限公司COLO-800DT-06C | 1 | 台 |
| 4 | 陶瓷砖平整度、直角度、边直度综合测定仪 | 用于聚合物制品外观参数检测:*1、测量范围：60×60~1000×1000mm；*2、测量精度：误差±0.1mm；*3、记录方式：千分表；*4、附各尺寸标准板；5、全不锈钢机身和滑动件；6、所测参数包括面砖的边直度、直角度、平整度 （ 中心弯曲度、边弯曲度、翘曲度 ）等指标；7、产品符合：GB/T3810.2-2006，ISO 10545-2-1995要求；*8、左、右支座及中心测量支座可在平板上作平行移动，组成不同位置的空间座标，以适应不同规格尺寸面砖的测定。 | 1 | 台 |
| 5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 立式，控温范围：20℃-200℃，采用304镜面不锈钢内胆，隔板高度可自行调节，智能微电脑控温系统，控温精准，工作尺寸约为：400*400*450mm，外形尺寸约为：540*600*750mm，推荐品牌型号上海精宏DHG-9076A | 1 | 台 |